建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：靖宇县隆新合混凝土有限公司水稳料及水泥制品项目

建设单位（盖章）：靖宇县隆新合混凝土有限公司

编制日期：2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

专家意见及修改情况

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充未批先建相关管理规定；充实项目与产业政策相符性分析。 | P14、P10 |
| 2 | 复核工程组成、主要原辅材料及用量；完善物料及水平衡。 | P15、P16、P17、P18 |
| 3 | 补充现有工程污染物达标排放情况，进一步梳理企业现存环境问题及整改建议。 | P21 |
| 4 | 复核项目给排水情况；复核沉淀池设置及生产废水重复利用情况；充实生活污水依托靖宇县污水厂处理的可靠性分析。 | P18、P34 |
| 5 | 复核噪声预测结果，补充装卸噪声及其降噪措施，细化厂界围墙或围挡设置情况；核实固废产生的种类、数量及处置方案。 | P37 |
| 6 | 完善环境污染治理措施管理清单，复核环保投资 | P40 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖宇县隆新合混凝土有限公司水稳料及水泥制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴*文 | 联系方式 | 139****8196 |
| 建设地点 | 吉林省白山市靖宇县二参场岗上砖瓦厂院内（县标北200米） |  |  |
| 地理坐标 | 中心坐标（126度46分15.250秒，42度24分27.120秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 第55条、石膏、水泥制品及类似品制造（商品混凝土、砼结构构件制造；水泥制品制造） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 160 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 5% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目已开工建设，主体工程已完成，部分工程依托原有厂区。未投产，未进行处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 在厂区内建设，不新增永久占地面积 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要开展. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不排放设置原则中气体; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 工业废水不直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及海洋; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”符合性分析 生态环境部办公厅于2024年7月8日印发《生态环境分区管控管理暂行规定》，明确“建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性，对不满足要求的，应进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。建设项目环评审批部门开展审批时，应重点审查项目选址选线、生态影响、污染物排放、风险防范等与生态环境分区管控方案的符合性。”本项目符合生态环境分区管控要求，具体分析如下。 中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅于2024年6月11日以吉办发〔2024〕12号发布了《关于加强生态环境分区管控的若干措施》得通知，明确为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》（中办发〔2024〕22号）精神，进一步加强生态环境分区管控，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，筑牢生态安全屏障。 本项目与《吉林省人民政府“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（吉政函〔2020〕101号）符合性分析见下表。 表1-2吉林省总体准入及管控要求 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。引入项目应符合园区规划，规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状医院，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有医院，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关医院生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类项目。; 符合. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁医院退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严控尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。; 本项目不属于“两高”及过剩行业; 符合. 重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。; 本项目不属于重点行业高VOCs排放的建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 不涉及; 不涉及. 空气质量未达标地区新建项目涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目所在区域属于空气质量达标区。; 符合. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及; 不涉及. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理，要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及; 不涉及. 新建、改建，扩建规模化畜食养殖场(小区)要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。; 不涉及; 不涉及. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产医院就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，医院安全和环境风险大幅降低。 加快完成饮用水水源保护区划界立标、隔离防护等规范化建设，拆除、关闭保护区内排污口和违法建设项目，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 本项目不属于危险化学品生产企业。; 符合. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水医院废水深度处理回用。 按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。严格控制新增耗煤项目的审批、核准、备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案。新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。 各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。; 本项目生产废水回用，不外排。冬季不生产，不采暖; 符合. 2021年6月30日，白山市人民政府发布《关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（白山政函﹝2021﹞107号）（以下简称《意见》），明确了建立分区管控体系、成果落地应用和保障措施等要求。根据《意见》，白山市靖宇县共划定24个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理。其中：优先保护单元18个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区及其它生态功能重要区和生态环境敏感区；重点管控单元5个，主要包括市省级经济开发区（工业园区）、城镇开发边界等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及生态环境问题相对集中的区域；一般管控单元1个，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。 本项目位于吉林省白山市靖宇县营抚公路北侧渝江公路东侧，根据生态红线划定的原则及当前生态保护红线的划定结果，本项目不在生态保护红线范围内。 本项目所在地位于靖宇县城镇开发边界（单元号ZH22062220003）为重点管控单元，管控类型为“空间布局约束：1城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。2除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。3除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。环境风险防控：严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。资源开发效率：除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应严格控制新建、扩建采用高污染燃料的项目和设施。”，项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、国家森林公园等环境敏感区。重点管控单元应加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。本项目各项污染物采取了有效措施后，可减少污染物的排放，提升资源利用率，因此项目建设符合要求。 图1-1吉林省“三线一单”数据应用平台截图 （1）与生态保护红线相符性分析 生态红线是生态安全的底线，划定生态红线，建立最为严格的生态保护管控制度，对生态功能保障、环境质量安全和自然资源利用等方面提出了更高的监管要求，有助于增强经济社会可持续发展能力，有利于引导人口分布、经济布局与资源环境承载能力相适应，促进各类资源集约节约利用，增强社会生态支持能力。本项目不在生态保护红线范围之内，本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区。 （2）与环境质量底线相符性 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水珠子河环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类功能区。根据吉林省环境保护厅吉环办字《吉林省环境保护厅关于印发吉林省所涉“十三五”国控江河断面和湖库点位设置及水质目标表的通知》，珠子河“十三五”省控水质目标为Ⅲ类（制订依据为近年水质、水功能区划），目前未发布“十四五”水质目标，本次仍以“十三五”水质目标为准。区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区；区域环境质量现状较好。 项目产生的污染物经有效处理后对周围环境影响较小，项目建设不会改变环境功能区划，故本项目符合环境质量底线的要求。 （3）与资源利用上线相符性 本项目用水量和用电量较少，不属于高能耗项目。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）与生态环境准入清单相符性 经查阅环境准入清单，以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、风险管控防控、资源开发利用效率四个维度进行对比，本项目符合环境准入清单。 白山市生态环境准入清单管控要求如下。 表1-3白山市生态环境准入清单 管控 类别; 管控要求; 项目符合性. 空间布局约束; 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。; 本项目不在自然保护区等敏感地区. 禁止在自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；江河源头和两岸林地；水库、湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度在25度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人参种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参。; 本项目不在上述地区，符合空间约束要求. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到95%，PM2.5年均浓度确保控制在28微克/立方米。; 本项目大气污染物达标排放. 水环境质量持续改善。到2025年，地表水优良比例达到95%、城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%。到2035年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到III类或III类以上水质目标。; 本项目生产废水回收利用. 到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 本项目非污染地块. 污染物控制要求; 深入实施氮氧化物和VOCs总量控制。以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，逐步实施挥发性有机物总量控制。实施煤炭消费总量控制。推行使用清洁可再生能源。深化重点领域大气污染防治。深化燃煤锅炉综合整治，突出解决城乡结合部散煤燃烧问题。全面推行重点行业超低排放改造和深度治理。深化柴油货车污染防治。加强秸秆禁烧和综合利用，加快秸秆收储运体系建设。严格控制餐饮油烟污染。; 本项目不使用挥发性有机物. 加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县（市、区）建成区生活污水处理厂全面达到一级A排放标准。工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区域内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改进污水处理设施，实现污水稳定达标排放。加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推进重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施的运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。; 本项目不新增生活污水。. 做好土壤保护基础工作，开展土壤环境质量调查，掌握全市土壤环境污染和环境风险状况。建设土壤环境监测网络，采用“互联网+”技术，在全市域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，建立建设用地调查评估制度。 实施土壤分类别分用途管理。实施农用地分类别管理。推进农用地风险防控。严守永久基本农田控制线。对受污染农用地治理修复。推动建设用地污染场地修复。建立土壤污染源头预防和风险管控体系。开展建设用地污染地块修复工程。按照科学有序原则开发利用未利用地。开展土壤和地下水污染场地修复治理工程，推动建设污染场地土壤治理试点示范。加快工矿污染地块治理与修复。; 本项目地面硬化，不污染土壤. 环境风险防控; 强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、危险化学品），加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。开展重点区域分级分类管理。加快实施建设用地分用途管理。严格建设用地规划，实施农用地土壤分类管控。防范重点领域环境风险。加强涉重行业综合防控。强化白山市金属表面处理、燃煤火力发电等行业重金属污染防治措施。推进化学品环境风险防控。开展白山市有毒有害化学品企业调查，加强重点行业危险化学品全过程环境监管。加强核与辐射环境监管。健全核与辐射应急响应体系。加强危险废物监管。推广区域性医疗废物协同与应急处置机制。推进重金属污染风险防治。加强企业生产全过程污染管控，开展涉重历史遗留问题环境风险隐患排查。提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”、“智能化”预警体系。; 本项目无危险废物。另行编制环境风险应急预案并备案. 资源利用要求; 水资源; 2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。; 本项目生产用水、生活用水采用自来水. 能源; 2025年，能源消费总量以省正式下达目标为准，煤炭占一次能源消费总量比例逐年降低，非化石能源占能源消费总量比重以省正式下达目标为准。; 本项目冬季不采暖. 本项目与《白山市靖宇县生态环境准入清单》符合性分析见下表。 表1-4本项目与《白山市靖宇县生态环境准入清单》符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH22062220003; 靖宇县城镇开发边界; 重点管控; 空间布局约束; 1、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。 2、除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3、除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。; 项目生产废水沉淀后回用；废气经处理后达标排放，排放量较小，对周围环境影响较小，符合管控要求。; 符合. 环境风险防控; 严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 不涉及; 不涉及. 资源开发效率; 1、除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应严格控制新建、扩建采用高污染燃料的项目和设施。; 不涉及; 不涉及. 本项目属于松花江流域，具体管控要求见下表 表1-5松花江流域管控要求 管控领域; 环境准入及管控要求; 项目符合性. 一、松花江流域. 空间布局 约束; 严格控制松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等项目建设。; 本项目不涉及. 辉发河、饮马河、伊通河等重点支流及查干湖、松花湖等重要湿地要实施生态修复，合理建设生态隔离带。; 本项目不涉及. 污染物排放管控; 推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。; 本项目不涉及. 加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。; 本项目不涉及. 加快入江（河、湖、库）排污口规范化建设，严控入江、河、湖、库污染源。; 本项目不涉及. 严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。; 本项目不涉及. 加大查干湖农田退水污染防治，推进生态护岸和湖滨生态隔离保护带建设，形成岸上、水面和水下“立体防护网”。; 本项目不涉及. 加快推进畜禽养殖污染整治，逐步开展规模化养殖场标准化建设。; 本项目不涉及. 环境风险防控; 防范沿江环境风险，优化松花江干流和嫩江、辉发河、饮马河、伊通河等重点江河现有石油化工、制药、尾矿库等高风险行业空间布局，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，做好突发水污染事件的风险防控。; 本项目无尾矿库. 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。; 本项目不涉及. 资源利用要求; 推进造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业实施节水改造和污水深度处理回用并达到先进定额标准。; 本项目不涉及. 推进河湖水系连通工程建设，实施生态补水。加强生态流量确定和管控，严格生态流量（水量）监管,切实保障辉发河、饮马河、伊通河等重点河流生态流量。; 本项目不涉及. 严控河湖水资源开发强度，新建、改建、扩建地表水资源开发利用项目应当安装下泄流量设施。; 本项目不涉及. 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2.产业政策符合性分析 本项目为水泥制品工程，根据《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，应属允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策。 3.与吉林省人民政府办公厅《关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》的符合性 《通知》中“19.严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。（省住房城乡建设厅、省公安厅、省生态环境厅按职责分工负责）” 本项目为水泥制品生产建设项目，须配备抑尘设施，出站前对车辆进行冲洗进入工地作业时遵守工地扬尘防治要求。符合《通知》中要求。 4.与《白山市人民政府办公室关于印发白山市空气质量、水环境质量、土壤环境质量、国家生态文明建设示范市创建成果巩固提升行动方案及“无废城市”建设推进方案的通知》的符合性分析 《通知》中“17.加强建筑施工扬尘精细化管控。将扬尘治理费用列入工程造价，严格实施建筑施工标准化管理，未有效落实扬尘防治措施的，一律停工整顿。道路运输过程中，渣土、砂石料和商砼等车辆必须采取密闭运输措施。对不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为，要依法查处。加强混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。（市住建局、市公安局、市生态环境局按职责分工负责）” 本项目为水泥制品生产建设项目，须配备抑尘设施，出站前对车辆进行冲洗进入工地作业时遵守工地扬尘防治要求。符合《通知》中要求。 5.与《靖宇县人民政府办公室关于印发靖宇县空气质量、水环境质量、土壤环境质量及“无废城市”建设推进方案的通知》的符合性分析 《通知》中“17.加强建筑施工扬尘精细化管控。将扬尘治理费用列入工程造价，严格实施建筑施工标准化管理，未有效落实扬尘防治措施的，一律停工整顿。道路运输过程中，渣土、砂石料和商砼等车辆必须采取密闭运输措施。对不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为，要依法查处。加强混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。（县住建局、县公安局、白山市生态环境局靖宇县分局按职责分工负责）” 本项目为水泥制品生产建设项目，须配备抑尘设施，出站前对车辆进行冲洗进入工地作业时遵守工地扬尘防治要求。符合《通知》中要求。 6.与《中华人民共和国黑土地保护法》符合性 《中华人民共和国黑土地保护法》中提出“建设项目不得占用黑土地；确需占用的，应当依法严格审批，并补充数量和质量相当的耕地。”本项目不占用黑土地，符合相关要求。 7.与《吉林省黑土地保护条例》符合性 《吉林省黑土地保护条例》中提出“任何组织和个人不得破坏黑土地资源和生态环境。”本项目不占用黑土地，符合相关要求。 8.规划符合性 本项目不在工业园区内。位于《靖宇县总体规划（2017-2035年）》中的物流仓储用地，《规划》中提出：充分发挥城市物资集散功能，合理安排仓储用地。满足城市安全防护要求，严禁在城区内部布置易燃易爆仓库。根据中心城市经济发展和城市建设情况，结合城市布局结构调整及铁路、公路建设，合理调整仓储业用地布局，适当增加中心城区外围仓储用地规模。采用系统化、信息化和标准化的建设模式，加大仓储区及周围的基础设施建设，提高储运能力。注重仓储发展的规范化，节约用地，集中集约发展。 《规划》中指出，靖宇物流园区，规划本区位于靖宇县城西北部，靠近宇辉铁路、国道504、抚长高速公路紧邻本区，区位交通条件极其优越。规划定位：打造辐射“长吉图”经济带及东北三省经济走廊的内陆“干港”。功能导向：长白山靖宇物流园区以发展现代物流、保税物流、干港物流、专业物流为主的特色园区。将靖宇物流园区建设成为吉林省东部地区重要的生态型的物流信息中心和现代物流基地，物流服务功能达到国内同期先进水平，辐射整个吉林省东部地区乃至东北地区，从推动区域经济快速健康的发。 《规划》中提出，加快白山经济开发区新区和生态经济开发区建设，加快城市化进程。加快白山经济开发区新区和生态经济开发区建设，是深化农村改革、调整农业产业结构，转移和消化农村剩余劳动力，实现农村城镇化的需要，是改善城镇投资环境、发展农村外向型经济的需要。规划近期内，基本完成长白山靖宇物流园区与白山市健康产业园起步区建设项目。对矿泉水自然保护区进一步进行保护性开发。 本项目为商品混凝土项目，非仓储物流项目，不完全符合《规划》，但是可作为加快物流园区建设的基础材料供应方，就近给仓储物流区建设提供建筑材料上的便利，能够加快长白山靖宇物流园区的建设，从加快园区建设方向来说，项目可行。 9.选址合理性分析 本项目不在（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；（二）除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；（三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位等敏感地区，选址合理。 《粮油仓储管理办法》中关于污染源、危险源安全距离的规定，粮油仓储单位的固定经营场地至污染源、危险源的距离应当满足以下要求： 一、距有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工(包括有毒化合物的生产)、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位，不小于1000米; 二、距屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位，不小于500米; 三、距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源，不小于100米。 本项目为扩建新增项目，根据建设时间先后顺序，应考虑与粮油仓储企业距离。本项目100m范围内无粮食仓储加工企业，符合《粮油仓储管理办法》，选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2023年5月，为满足市场需求，靖宇县隆新合混凝土有限公司报批《靖宇县隆新合混凝土有限公司年产八万方混凝土项目》。 2023年6月26日，白山市生态环境局靖宇县分局以《关于靖宇县隆新合混凝土有限公司年产八万方混凝土项目环境影响报告表的批复》（白环靖审字〔2023〕5号）批复。 突发环境事件应急预案2023年已在白山市生态环境局靖宇县分局备案，备案编号2206322-2023-024L。已进行固定污染源排污登记，有效期至2028年07月04日，登记编号：91220622MABQGKE011001X。 2023年7月完成验收监测报告表编制工作，并完成自主验收。 2024年7月，增加了1条水稳料生产线，1条水泥制品生产线，未进行环境影响评价，根据建设内容，编制此次环境影响报告表。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，本项目行业类别为C3021水泥制品制造，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于名录中：“二十七、非金属矿物制品业30一第55条、石膏、水泥制品及类似品制造（商品混凝土、砼结构构件制造；水泥制品制造）”中的“水泥制品制造”，因此项目应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版，摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业 30. 55; 石膏、水泥制品及类似制品制造302; /; 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造; /. 鉴于项目已开工建设，但未投产，属于未批先建，但尚未造成环境污染后果。根据生态环境部文件《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法〔2019〕42号）中的相关规定“有下列情形之一的，可以免于处罚：（1）违法行为（如“未批先建”未造成环境污染后果，且企业自行实施关停或者停止建设、停止生产等措施的；（2）违法行为持续时间短、污染小（如“超标排放污水不超过2小时，且超标倍数小于0.1倍、日污水排放量小于0.1吨的”）；又如“不规范贮存危险废物时间不超过24小时、数量小于0.01吨，且未污染外环境的”）且当日完成整改的；（3）其他违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的。”靖宇县生态环境保护综合行政执法大队出具不予行政处罚的意见。详见附件。 2.1工程概况 （1）项目名称：靖宇县隆新合混凝土有限公司水稳料及水泥制品项目 （2）建设单位：靖宇县隆新合混凝土有限公司 （3）建设性质：扩建 （4）建设地点：吉林省白山市靖宇县营抚公路北侧渝江公路东侧 （5）项目投资：200万元，企业自筹 本项目利用靖宇县隆新合混凝土有限公司厂区内空地进行生产，周围现状均为厂区内建筑，本项目最近敏感点为东南280m处靖宇县居民。本项目不在三湖保护区内。 2.2项目组成 （1）建设内容 本项目工程组成见下表2-2。 表2-2工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模. 主体工程; 水稳料; 年产50000m3（118470t）水稳料生产线. 水泥制品; 年产10000t水泥预制构件生产线. 依托工程; 办公室; 依托现有工程. 门卫; 依托现有工程. 储运工程; 筒料仓; 2个100m3水泥筒仓. 储存; 砂子、碎石堆存在厂区，根据市场情况确定堆存量，砂子最大堆存量不超过13000t，碎石不超过20000t，堆场面积3000m2，最大堆高不超过5m。. 运输; 铲车1辆，叉车1辆，用于厂内运输. 公用工程; 供水工程; 本项目生产用水采用自来水，不新增生活用水. 排水工程; 生产废水沉淀后回用，不新增生活污水. 供热工程; 本项目冬季不生产. 供电工程; 由当地电网统一供应. 环保工程; 噪声治理; 使用低噪设施和设备，减震措施. 废水治理; 生产废水排入沉淀池，三级沉淀池共150m3，沉降1d后回用。. 废气治理; 建设封闭筒仓，上设布袋除尘器+15m高排气筒，废气经布袋除尘器除尘后排放。项目针对骨料上料及皮带转载点均进行密闭。对砂石料堆场采取有效覆盖措施防治扬尘污染。厂区地面硬化，路面清扫，洒水抑尘。. 固废治理; 不新增生活垃圾。生产固废主要包括沉淀池沉渣、清洗残渣、筒仓除尘器收集的粉尘、废布袋、搅拌工序废弃混凝土。沉淀池沉渣、清洗残渣、搅拌工序废弃混凝土作为骨料回用于水稳料生产。沉渣清理周期与生产量呈正相关关系，一般为5d清理一次；企业筒仓除尘器收集的粉尘回用于生产。废弃布袋除尘器布袋交由环卫部门处理。本项目生产不涉及润滑油、机油等物质。设备维修均委托第三方（靖宇县肖军汽车保养中心，协议见附件）进行，维修产生的废物由第三方带走进行合理处置。. 注：排气简高度指自排气筒(或其主体建筑构造)所在的地平面至排气简出口计的高度。 2.3主要产品及产能 本项目主要生产水稳料及非标件水泥制品，设计年产水稳料50000m3（118470t）。年产10000t水泥预制构件。 2.4主要生产单元 共建设2条生产线，一条生产线设计年产水稳料50000m3（约118470t）。一条生产线年产约10000t水泥预制构件。 2.5主要生产设施及设施参数 本项目主要生产及运输设备详见表2-3。 表2-3项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 水稳拌和站; WDB500，90m³/h; 1. 2; 混凝土搅拌站; JS750G，90m³/h; 1. 3; 悬辊制管机*2; XG( 300-600)*2000; 2. 4; 自动喂料机*2; XG( 300-600)*2000; 2. 5; 全自动变径滚焊机; /; 1. 6; 铲车; /; 1. 7; 叉车; /; 1. 2.6主要原辅材料及用量 本项目原辅材料主要为水泥、砂子、碎石、水、钢筋、脱模剂等，不使用粉煤灰。见下表： 表2-4水稳料主要原辅材料一览表 序号; 名称; 数量（t/a）; 贮存方式. 1; 水; 6500; 自来水. 2; 水泥; 7000; 水泥筒仓. 3; 石粉; 37500; 场地堆放. 4; 石子; 67500; 场地堆放. 合计; 118500; /. 表2-5水泥制品主要原辅材料一览表 序号; 名称; 数量（t/a）; 贮存方式. 1; 水; 750; 自来水. 2; 水泥; 1400; 水泥筒仓. 3; 石子; 4650; 场地堆放. 4; 砂子; 3225; 场地堆放. 5; 钢筋; 100; 场地堆放. 6; 脱模剂; 0.1; 场地堆放. 合计; 10125.1; /. 表2-6主要原辅材料简介 主要原辅材料; 简介. 水泥; 粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。. 石粉/石子; 石粉是石头的粉末的通称. 砂子; 砂子（主要为SiO2），多为人工制造，或是人工从某些石块上打磨下来的，颗粒相对更大一些，饱满感更强一些，拿在手中能清晰地感觉到有颗粒存在。. 钢筋; 钢筋（Rebar）是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材，其横截面为圆形，有时为带有圆角的方形。. 脱模剂; 主要成分为聚合物树脂、改性硅氧烷、乳化剂。水性，不含重金属，监测报告详见附件. 本项目原料均来源于外购，运输采取符合道路运输标准的车辆，运输过程责任主体为原辅材料出售单位，与本项目关系不大。在材料运输过程中，应严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》《吉林省大气污染防治条例》等法律法规，采取密闭运输、减少鸣笛等措施，减少对周围环境敏感点的不利影响。 水稳料中的水泥掺量没有混凝土高，造价也比混凝土便宜，可以达到一定的稳定效果。常作为建筑的基层或者路面基层使用。具有一定程度的强度和隔水效果。而且刚度不是很大，具有一定的柔性作用。 水泥制品主要为水泥管、水泥板等，根据客户需求进行产品变更，无固定产品，但是结构基本一致。 本项目物料平衡见下图。 图2-1水稳料物料平衡图 图2-2水泥制品物料平衡图 2.7公用工程 （1）供水 生产用水主要包括工艺搅拌用水及清洗用水，其中水稳料工艺搅拌用水量为72.50m3/d（7250m3/a），其中，新鲜水用水量为68.90m3/d（6890.00m3/a）；清洗用水主要包括搅拌机清洗用水。清洗水经厂区三级沉淀池沉淀处理后可回用于搅拌工序，清洗用水总量为4.00m3/d（400.00m3/a），其中，新鲜水用水量为4.00m3/d（4.00m3/a）。 综上，生产用水总量为7650.00m3/a，其中回用水为360.00m3/a，新鲜水7290.00m3/a，生产用水由自来水提供，能够满足本项目用水需求。 本项目无新增职工，无新增生活污水。 （2）排水 项目搅拌用水全部进入产品。废水损耗主要产生在搅拌机清洗、沉淀池蒸发损耗，损耗量为20.00m3/a。生产废水主要包括搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水。生产废水产生总量为3.8m3/d（380.00m3/a），经厂内沉淀池处理后，可循环利用，回用于搅拌工序，废水回用量为3.6m3/d（360.00m3/a）。 本项目给排水情况详见表2-7。水平衡图见图2-3。 表2-7本项目给排水情况一览表 类别; 用水单元; 用水环节; 用水量; 其中，新鲜水用量; 回用废水量; 废水损耗量; 废水产生量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生产用水; 工艺搅拌用水; 72.50; 7250.00; 68.90; 6890.00; 3.60; 360.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 清洗用水; 搅拌机清洗水; 4.00; 400.00; 4.00; 400.00; 0.00; 0.00; 0.20; 20.00; 3.80; 380.00. 合计; 76.50; 7650.00; 72.90; 7290.00; 3.60; 360.00; 0.20; 20.00; 3.80; 380.00. 图2-3本项目生产用水给排水平衡图（单位m3/d） （3）供热 本项目冬季不生产，不供热。 （4）供电 本项目用电由当地供电管网统一提供，可满足本项目用电需求。 2.8占地情况 - 项目在厂内建设，不新增永久占地。 - 2.9劳动定员及工作制度 本项目厂区调配工作人员11人，不新增工作人员，年工作100天（5月~9月），单班8小时工作制。 2.10工程进度安排 项目已完成施工，未投产。 2.11平面布置 靖宇县隆新合混凝土有限公司占地整体呈三角形，本次建设内容在整个厂区的西南角。项目从北向南依次为原有混凝土生产线，堆场，办公区，堆场，水泥制品生产线，水稳料生产线。具体平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.11工程流程简述 （1）营运期工艺流程 项目生产工艺流程及排污节点示意图见图2-3。 图2-4水泥制品生产工艺流程及产污节点示意图 本项目主要生产水泥管。外购水泥、砂子、碎石子，将材料放入搅拌机搅拌混合，放入料斗，用龙门吊吊起料斗运输至模具处，用混合料填充已固定钢筋的模具中，钢筋采用绞钳剪断折弯，钢筋固定采用滚焊机固定，通常情况下，滚焊机焊接过程中不会产生粉尘。滚焊机是用于滚焊的机器。滚焊又称环缝焊，是用一对滚轮电极代替点焊的圆柱形电极，焊接的工件在滚盘之间移动，产生一个个熔核相互搭叠的密封焊缝将工件焊接起来的方法。一般采用交流脉冲电流或调幅电流，也可用三（单）相整流、中频、高频的直流电流。因为焊接过程中不需要使用电弧、氧化剂、化学药品等，也不会像其他焊接方式那样在焊接表面形成焊渣、烟尘。利用悬辊将模具内部压实。压实后静置，待水分蒸发一部分后拆卸模具继续自然风干，脱模使用脱模剂，脱模剂为水性脱模剂，无毒无味耐高温耐腐蚀抗氧化稳定性好。卸去外部铁质模具，不使用蒸汽进行养生，最后出售。 图2-5水稳料生产工艺流程及产污污节点示意图 水稳料的生产工艺比较简单，主要是将石子、水泥和水按照一定比例混合搅拌而成，主要生产工艺包括原料计量、进料、混合搅拌。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为扩建项目，项目在靖宇县隆新合混凝土有限公司内建设。 一、原有工程履行环保手续情况 2023年5月，为满足市场需求，靖宇县隆新合混凝土有限公司报批《靖宇县隆新合混凝土有限公司年产八万方混凝土项目环境影响报告表》。 2023年6月26日，白山市生态环境局靖宇县分局以《关于靖宇县隆新合混凝土有限公司年产八万方混凝土项目环境影响报告表的批复》（白环靖审字〔2023〕5号）予以批复。 突发环境事件应急预案2023年已在白山市生态环境局靖宇县分局备案，备案编号2206322-2023-024L。已进行固定污染源排污登记，有效期至2028年07月04日，登记编号：91220622MABQGKE011001X。 2023年7月完成年产八万方混凝土项目工程建设，进入试生产。2023年7月22日完成自主验收。根据自主验收报告，各项污染物达标排放。验收报告监测数据详见附件。 根据验收意见，原有工程未建设不低于堆放物高度1.1倍(11m)的严密围挡，但对堆场进行苫盖。根据厂界监测结果可知，厂界颗粒物达标，污染防治措施变化未导致无组织排放量增加10%以上，不属于重大变动。予以验收。 二、原有工程污染物实际排放总量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。项目无排污许可证执行报告且项目粉尘主要为无组织粉尘排放形式，故根据环评中的系数法得出现有工程排放量。 工程主要污染物排放情况见下表 表2-8现有工程实际排放量 项目 分类; 污染物名称; 排放量（固体废物产生量）. 废气; 有组织颗粒物; 0.201t/a. 无组织颗粒物; 9.1975t/a. 废水; 清洗废水SS; /. 生活污水; 26.4m3/a. 一般工业 固体废物; 生活垃圾; 0.55t/a. 布袋除尘器除尘灰; 66.68t/a. 沉淀池沉渣; 6.156t/a. 清洗残渣; 172t/a. 废布袋; 0.4t/a. 实验室废弃混凝土; 7.68t/a. 搅拌工序废弃混凝土; 7.652t/a. 外加剂包装桶; 1.7t/a. 危险废物; /; /. 以上数据来源于《靖宇县隆新合混凝土有限公司年产八万方混凝土项目环境影响报告表》。 三、主要环境问题及整改措施。 原有工程已于2023年7月通过竣工环境保护验收，根据验收意见，“本项目建设内容未发生变化，基本落实了环评报告表及批复文件对本项目各项环保要求，各种环保设施运行正常，废气(颗粒物)及噪声均达标排放，没有生产废水和不新增生活污水，固废有效利用和处置，基本符合环境保护竣工验收条件，同意通过竣工环境保护验收。” 验收意见中提出，(1)按排污许可证相关要求，执行环境监测计划。(2)严格堆场覆盖措施和管理，破损的苦布及时更换，强化酒水等无组织粉尘防治措施，确保厂界颗粒物达标。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目为登记管理，无环境检测计划。企业已对堆场进行严格管理，确保厂界颗粒物达标排放。 故企业无现存环境问题。无针对企业的上访事件。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“常规污染物引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。 本项目位于靖宇县，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，本次评价采用上级城市白山市环境质量状况进行评价。 表3-1白山市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; µg/m³; 12; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; µg/m³; 22; 40; 达标. PM10; 年; 均质量浓度 µg/m³; 58; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; µg/m; ³ 24; 35; 达标. O3; 90百分位数8h平均; µg/m³; 130; 160; 达标. CO; 95百分位数日平均; mg/m³; 1.3; 4; 达标. 图3-1达标区判定结果 白山市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12 ug/m3、22 ug/m3、58 ug/m3、24 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.3mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为130 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，为达标区。 （1）补充监测 为了解当地污染物情况，进行补充监测。 ①监测点位的布设 共布设2个环境空气特征污染物监测点位，监测点位的基本情况详见下表及附图3。 表3-2特征污染物补充监测点位基本情况 序号; 监测点位置; 监测点经纬度; 监测因子; 监测时段及频次; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. A1; 项目所在地; 126.77075235; 42.40777223; TSP; 连续监测3d; /; 0m. A2; 下风向空地; 126.77300413; 42.40664990; 东北; 150m. ②监测项目 特征污染物监测项目确定为TSP。 ③监测单位、监测时间 监测单位：吉林省港湾检测有限责任公司 监测时间：2024年8月11日-2024年8月13日，连续3天 ④评价方法 采用占标率法，以列表的方式给出大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。其数学表达式如下： Imax＝Cmax/Coi×100% 式中：Imax—i污染物的最大浓度占标率； Ci—i污染物各取值时间最大质量浓度值，mg/m3； Coi—i污染物的环境质量标准，mg/m3。 污染物的最大浓度占标率若＞100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。污染物的最大浓度占标率若≤100%，表明能满足使用功能要求。通过对监测数据的整理做出环境空气的质量评价。 ⑤评价标准 根据环境功能区划，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 ⑥监测及评价结果 本次环境空气现状监测与评价统计结果详见下表。 表3-3环境空气现状监测结果统计及评价结果表 监测点; 污染物; 平均 时间; 评价标准（mg/m3）; 浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度值（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. A1; TSP; 日均值; 0.3; 0.100~0.103; 0.103; 34.33%; 0; 达标. A2; TSP; 日均值; 0.3; 0.099~0.105; 0.105; 35%; 0; 达标. 由上表可以看出，项目所在区域TSP能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 3.2地表水环境质量现状 本项目附近地表水体为珠子河，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求本评价采用吉林省生态环境厅发布的吉林省重点流域水质月报数据，根据吉林省生态环境厅发布的吉林省重点流域水质月报可知，珠子河-海岛电站坝下断面水质情况见下表： 本项目所在区域地表水为珠子河，珠子河汇入头道松花江，珠子河水质目标为Ⅲ类，项目所在区域地表水水质现状见下表。 表3-4吉林省白山市2023年江河国控（考核）断面水质状况 所属 城市; 江河 名称; 断面名称; 水质类别; 环比; 同比. 本月; 上月; 去年同期. 靖宇县; 珠子河; 2023.05; 海岛电站坝下; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; ↑; ↑. 靖宇县; 珠子河; 2023.06; 海岛电站坝下; Ⅱ; Ⅱ; Ⅳ; →; ↑↑. 靖宇县; 珠子河; 2023.07; 海岛电站坝下; Ⅱ; Ⅱ; Ⅴ; →; ↑↑. 靖宇县; 珠子河; 2023.08; 海岛电站坝下; Ⅱ; Ⅱ; Ⅳ; →; ↑↑. 靖宇县; 珠子河; 2023.09; 海岛电站坝下; Ⅱ; Ⅱ; Ⅳ; →; ↑↑. 靖宇县; 珠子河; 2023.10; 海岛电站坝下; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; →; ↑. 综上，本项目所在地珠子河地表水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准及《松花江水系环境质量标准》要求。 3.3声环境质量现状 （1）监测点位 本项目厂界50m范围内无声环境敏感点，本项目最近敏感点为东南280m处靖宇县居民。可不监测厂界噪声，为了解区域内声环境质量现状，在项目厂界内及最近敏感点共布设了5处噪声监测点位，详见下表。 表3-5噪声监测点位布设一览表 序号; 监测点位置描述. N1; 厂界东侧. N2; 厂界南侧. N3; 厂界西侧. N4; 厂界北侧. N5; 镇郊村. （2）监测项目 等效噪声级Lep。 （3）监测频率及方法 分昼间和夜间2次监测，监测方法按环境噪声监测技术规范执行。 （4）检测时间 2024年8月12日~8月13日。 （5）监测结果统计详见表3-6。 表3-6声环境监测统计结果单位：dB（A） 监测 点位; 监测结果. 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 评价结果; 监测值; 标准值; 评价结果. N1; 51~52; 65; 达标; 41; 55; 达标. N2; 52~53; 65; 达标; 42~43; 55; 达标. N3; 51~52; 65; 达标; 41; 55; 达标. N4; 50~51; 65; 达标; 39~40; 55; 达标. N5; 50~51; 65; 达标; 39~40; 55; 达标. - （6）评价方法及标准 评价方法采用直接比较法。本项目所处位置为《靖宇县声环境功能区域图》中“Ⅲ-2”区域，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 本项目所处位置满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 3.4其他 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求“原则上不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目不涉及地下水与土壤污染，本次不做评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.5主要环境保护目标 项目主要环境保护目标见下表。 表3-7主要环境保护目标 环境保护类型; 名称; 坐标/m; 保护 目标; 保护 内容; 环境 功能区; 相对方位; 相对厂界最小距离. X; Y. 环境空气; 镇郊村; 280; 0; 村民; 约600人; 二类; 东南; 280. 地表水; 珠子河; 93; 0; 地表水; 地表水; Ⅱ类; 东; 93. 地下水; 无; /; /; /; /; /; /; /. 声; 无; /; /; /; /; /; /; /. 注：根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004），珠子河水质目标为Ⅱ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。根据《吉林省环境保护厅关于印发吉林省所涉“十三五”国控江河断面和湖库点位设置及水质目标表的通知》，珠子河省控水质参照Ⅲ类执行，目前未发布“十四五”水质目标，仍按“十三五”水质目标执行。故本报告按功能区执行Ⅱ类，水质目标参照Ⅲ类执行。 本项目所处位置为农田生态系统及城市生态系统，主要生态保护目标为现有河流生态及农田生态系统。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目不新增生活污水。生产废水经厂区沉淀池沉淀处理后可循环利用，全部回用于搅拌工序，厂区内生产废水不外排。 2、废气 本项目属于水泥制品生产，因此水泥筒仓粉尘排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），详见3-8，水泥工业大气污染物无组织排放监控点浓度应执行表3-9规定。 表3-8水泥工业大气污染物排放标准（摘录） 生产过程; 生产设备; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）. 水泥制品生产; 水泥仓及其它通风生产设备; 20. 表3-9水泥工业大气污染物排放标准（摘录） 污染物项目; 限值（mg/m3）; 限制含义; 无组织排放监控点位置. 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 3、噪声 本项目所处位置为《靖宇县声环境功能区域图》中属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，运营期本项目需厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 表3-10《工业企业厂界环境噪声排放标准》限值dB(A) 类别; 环境噪声标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 本项目运营过程中产生一般固体废物，生活垃圾按照现行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第三章第三节、生活垃圾污染环境防治”，其余一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，实施总量审核管理的主要污染物包括：大气主要污染物是指VOCs、NOx、SO2，水主要污染物是指化学需氧量COD、氨氮NH3-N。 - 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。其中执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。本项目不属于重点行业，且根据《排污许可证申请与核发技术规范》确定，项目均为一般排放口，故本项目执行其他行业排放管理。 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，其他行业主要污染物总量核审管理采用“在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核”的方式。 本项目生产废水不外排，冬季不生产，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 项目施工期已经结束，不再论述施工期污染、影响及环保措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响分析 4.2.1废气 项目粉尘主要来源有碎石、砂子等骨料在上料、输送过程中产生的粉尘；散装水泥车抽料放空（即由水泥罐车通过气力输送转至筒仓）产生的粉尘；堆场扬尘。项目在入厂对原料严格要求，无对石子的破碎工序，本项目水稳料搅拌站加水密闭搅拌，无粉尘排放。水泥制品搅拌站加水密闭搅拌，无粉尘排放。 水泥制品目前无源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范。根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，需结合建设项目所在区域环境质量现状、环境保护目标、项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式，定性分析废气排放的环境影响。 表4-1废气排放源情况 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量; 污染物浓度; 排放方式; 治理措施; 污染物排放浓度; 污染物排放量; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 水稳料筒仓抽料放空; 粉尘; 14.63t/a; 4543.5mg/m3; 有组织; 见表4-2; 13.6mg/m3; 0.044t/a; 见表4-3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 20mg/m3; 生产期每2年监测一次. 水泥制品筒仓抽料放空; 粉尘; 2.93t/a; 4543.5mg/m3; 有组织; 13.6mg/m3; 0.009t/a. 水稳料骨料输送; 粉尘; 1.05t/a; /; 无组织; /; 0.105t/a; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 无组织0.5mg/m3; 生产期每季度监测一次. 水泥制品骨料输送; 粉尘; 0.08t/a; /; 无组织; /; 0.008t/a. 堆场扬尘; 粉尘; 0.41t/a; 无组织; /; 0.02t/a. 装卸运输粉尘; 粉尘; 8.96t/a; 无组织; /; 8.96t/a. 治理措施详见下表 表4-2治理措施一览表 产污环节; 污染物种类; 治理措施; 处理能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 水稳料筒仓抽料放空; TSP; 布袋除尘器+15m高排气筒; /; /; 99.7%; 是. 水泥制品筒仓抽料放空; TSP; 布袋除尘器+15m高排气筒; /; /; 99.7%; 是. 水稳料骨料输送; TSP; 密闭输送; /; /; 90%; /. 水泥制品骨料输送; TSP; 密闭输送; /; /; 90%; /. 堆场扬尘; TSP; 苫布有效覆盖; /; /; 95%; /. 装卸运输粉尘; TSP; 洒水降尘、厂区边界设置2m高围挡; /; /; 0; /. 排放口基本情况见下表。 表4-3大气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 类型; 高度; 排气筒内径; 温度; 经度; 纬度. DA009; 水稳料筒仓; 一般排放口; 15m; 0.2m; 常温; 126.77021070; 42.40720210. DA010; 水泥制品筒仓; 一般排放口; 15m; 0.2m; 常温; 126.76925540; 42.40553144. （1）散装水泥抽料放空粉尘 本项目使用的水泥粉状原料通过水泥罐车运输至厂区后，采用密相静压气力的原理，将原料从罐车中输送到储罐内。其工作原理是利用空压机将空气压入输送管，粉状原料从供料器供入，空气和粉状原料的混合物沿输送管被压送至储罐内，原料靠自身的重力降到罐底，而气体则由罐顶的排气孔排入大气中，在此过程中产生粉尘。 根据《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》中“50水泥制品制造业”相关描述“储存工序中工业粉尘产生量为2.09kg/t-水泥，工业废气量产生量为460Nm3/t-水泥”即筒仓每上1t料产生约2.09kg粉尘和460m3废气。 本项目水稳料水泥粉状料7000t/a，则在上料过程中产生量粉尘约为14.63t/a，废气量为3.22×106m3，则罐顶排出的气体粉尘浓度约为4543.5mg/m3。每次上料约125t，每次上料2h，故每次上料产生0.26t粉尘，粉尘产生速率为130.63kg/h。粉状原料储罐上方安装布袋除尘器（除尘效率>99.7%），产生的粉尘经收尘器净化过滤后直接由储罐顶部排放，排气筒高15m。粉尘废气经以上措施处理后，其排放浓度为13.6mg/m3，排放量为0.044t/a，排放速率为0.39kg/h。有组织排放。 本项目水泥制品水泥粉状料1400t/a，则在上料过程中产生量粉尘约为2.93t/a，废气量为6.44×105m3，则罐顶排出的气体粉尘浓度约为4543.5mg/m3。每次上料约125t，每次上料2h，故每次上料产生0.26t粉尘，粉尘产生速率为130.63kg/h。粉状原料储罐上方安装布袋除尘器（除尘效率>99.7%），产生的粉尘经收尘器净化过滤后直接由储罐顶部排放，排气筒高15m。粉尘废气经以上措施处理后，其排放浓度为13.6mg/m3，排放量为0.009t/a，排放速率为0.39kg/h。有组织排放。 粉尘的排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关要求（即水泥仓及其它通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度为20mg/m3，除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度不应低于15m。排气筒高度应高于本体建（构）筑物3m以上的要求），本项目水泥筒仓为物料转运点，排气筒高15m，除尘器收集的粉尘全部回用于生产中。 （2）骨料输送及下料过程中粉尘 项目砂子、碎石等骨料通过铲车输送至计量斗，计量斗在落料至密封输送的皮带，输送至搅拌机。由于输送速度较慢（输送速度小于0.1m/s），且项目对输送皮带进行密闭，基本不受外界风场的影响，因此，可不考虑在输送过程中粉尘的产生。项目虽对上料及落料区域进行密闭，但由于存在一定的落差，因此，在落料过程中会产生一定的粉尘，粉尘产生量与高差、粉尘粒径等有关。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）可知，混凝土项目转运砂石料到称量斗产生的逸散粉尘为0.01kg/t；项目针对骨料上料及皮带转载点均进行密闭，对产生的粉尘抑制效率可达90%，部分粉尘外溢无组织排放。 本项目水稳料骨料上料量为105000t/a，则粉尘产生量为1.05t/a，无组织粉尘排放量为粉尘产生量的10%，则骨料上料输送过程中无组织粉尘产生量为0.105t/a。 本项目水泥制品骨料上料量为7875t/a，则粉尘产生量为0.08t/a，无组织粉尘排放量为粉尘产生量的10%，则骨料上料输送过程中无组织粉尘产生量为0.008t/a。 本项目搅拌过程密闭加水搅拌，粉尘不会溢出搅拌器。 （3）堆场扬尘 根据《吉林省大气污染防治条例》中第十七条要求“钢铁、火电、建材等企业和建设工地的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。大型煤场、物料堆放场所应当建立密闭料仓和传送装置。”为防治物料流失及因大风产生扬尘，采取有效覆盖措施防治扬尘污染。同时，做好路面的清扫及洒水抑尘措施。 根据有关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的颗粒在风里作用下起运输送，会对下风向大气环境造成污染。物料堆放会产生一定扬尘，扬尘起尘量与物料粒径、料场作业强度、物料的含水量及环境风速有关。 堆场扬尘产生量采取西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式： Q=4.23×10−4×V4.9×S 其中：Q——堆场起尘量，mg/s V——当地平均风速，2.1m/s S——堆场面积，3000m2 根据上述公式计算，堆场扬尘产生量为48.12mg/s，即0.17kg/h（0.41t/a）。 本项目采取有效覆盖措施，可抑制95%的粉尘，则本项目扬尘排放量为0.0085kg/h（0.02t/a）。 （4）装卸运输粉尘 砂石料装卸过程在厂区内完成，利用铲车进行厂区内转运，厂区地面硬化，装卸扬尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等密切相关，其中受风力因素的影响较大，装卸扬尘计算公式： Q=1.35×10−5×U2.05×H1.23 其中：Q——起尘系数，kg/t U——当地平均风速，2.1m/s H——装卸落差，1m 根据上述公式计算，装卸运输粉尘产生量为8.96t/a。 本项目厂区硬化、在厂区边界设置2m高围挡，同时，做好路面的清扫及洒水抑尘措施。尽量减少粉尘外溢。 （5）非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本次评价考虑的非正常工况排放主要为布袋除尘器布袋损坏，废气治理效率为0%的情况，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-4所示。 表4-4本项目非正常工况污染物排放情况 排放口编号; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 (mg/m3); 非正常排放速率 (kg/h); 单次持续时间(h); 年发生频次(次); 应对措施. DA009; 废气处理设施故障，处理效率为0%; 粉尘; 4543.5; 18.29; 1; 1; 立即停止生产关闭排放阀，更换布袋. DA010; 废气处理设施故障，处理效率为0%; 粉尘; 4543.5; 3.66; 1; 1; 立即停止生产关闭排放阀，更换布袋. （5）运输过程污染情况 本项目属于商业性质，无固定出售商家及固定供货地点，运输过程严格遵守《吉林省大气污染防治条例》，运输过程中会产生噪声、扬尘、粉尘等污染物，根据道路情况及天气情况不同，所产生的污染物源强不同，运输车辆驾驶员应保持高度警觉，遵守交通规则，采用合理合规方式进行运输，尽量减少污染物排放。 （6）监测要求 监测要求应满足《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中要求。 ①筒仓粉尘 在筒仓除尘器排放口进行监测，监测项目为颗粒物，建议生产期每2年监测一次。 ②无组织粉尘 在厂界上下风向各布设一个监测点，监测项目为颗粒物，建议生产期每季度监测一次。 （7）可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），袋式除尘器是可行技术，本项目采用布袋除尘器措施可行。 4.2.2废水 本项目废水主要为生产废水。 表4-5本项目废水污染物源强核算结果一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理情况; 污染物排放情况; 排放去向. 产生浓度 mg/L; 产生量t/a; 处理能力; 处理工艺; 治理效率%; 是否为可行技术; 废水排放量t/a; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 搅拌机; 搅拌机清洗水; SS; 3000; 1.14; 380m3/a; 三级沉淀池; 100; 是; 0; 0; 0; 不排放. （1）生产废水 本项目搅拌工艺搅拌用水全部进入产品，因此生产废水主要为搅拌机清洗水。 ①搅拌机清洗水 搅拌机在停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题，根据厂区原有设备用水进行预测，搅拌机平均每天冲洗水1次，每次冲洗水2.0m3计，共有2台搅拌机，搅拌机冲洗水用水量为4m3/d（400m3/a），排水量按用水量的95%计，排水量为380m3/a，主要污染因子为SS，SS产生浓度约为3000mg/L，SS产生量约1.14t/a。废水夹带残留混凝土排出，每次混凝土残留量约30~70kg/台，本次取值为60kg/台，则本项目残留混凝土为120kg/d（12t/a）。 综上，搅拌机清洗用水用水量为400m3/a，排水量按用水量的95%计，排水量为380m3/a，残留混凝土12t/a，SS产生量约1.14t/a。 生产废水在厂区内部进行收集，可以实现生产废水不外排。沉淀池150m3，采用三级沉淀池措施，每级50m3，沉降1d后回用。沉淀池为可行性技术。 本项目生产废水水质情况详见表4-6。 表4-6生产废水水质情况一览表 废水产生环节; 废水量（m3/a）; 主要污染物; SS浓度(mg/L); SS产生量(t/a). 搅拌机清洗水; 380; SS; 3000.00; 1.14. 处理前合计; 380; SS; 3000.00; 1.14. 处理后合计; 380; SS; 300.00; 0.114. （2）生活污水 本项目不新增生活污水。 （3）废水自行监测要求 对照《固定污染源分类管理名录》（2019 年版），项目属于“二十五、非金属矿物制品业 30-其他水泥类似制品制造 3029”，排污许可管理类别为登记管理，所以本项目不需要开展废水自行监测。 4.2.3声环境影响分析 本项目的噪声源主要为搅拌机、运输车辆、装载机、皮带传送机等，噪声级在72～75dB(A)之间。运输车辆、装载机在厂区的运行速度较低，运行间隔时间较长，装卸为瞬时声源，装卸时间较短，影响较小。因此本次评价对固定声源搅拌机、皮带传送机产生的噪声进行预测。本环评建议首先选用低噪声设备，对设备设置减震基座，并加强管理，保证设备正常运行。主要噪声设备特征及治理措施见表4-6。 表4-7本项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 水稳料搅拌机; -42.7; -106.6; 3; 75; 基础减震; 8h. 2; 水稳料输送带; -58.7; -109.9; 3; 72; 基础减震; 8h. 3; 水泥制品搅拌机; -66.4; -31.4; 3; 75; 基础减震; 8h. 4; 水泥制品输送带; -73.4; -32.8; 3; 72; 基础减震; 8h. 注：表中坐标以厂界中心（126.765335,42.404106）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收、地面效应等。预测模式采用点声源处于自由空间的几何发散模式。 1）室内外声源计算 ①室内某一声源在靠近围护结构处的声压级 式中： Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源的声功率级（A计权或倍频带），dB； r——声源到靠近围护结构处某点的距离，m； R——房间常数，； S——房间内表面面积，m2； ——平均吸声系数，； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； ②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③靠近室外围护结构处产生的声压级 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④等效室外声级 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg——噪声贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 3）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 4）点声源及等效室外声源在预测点产生的声级 式中： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （3）预测内容 根据本工程噪声源的分布，对厂界四周噪声影响进行预测计算，与所执行的标准进行比较分析。 （4）预测结果及评价 图4-1噪声预测等声级线图 表4-8噪声预测一览表 厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 现状监测值（取昼间较大值）dB(A); 52; 53; 52; 51. 噪声源贡献值dB(A); 0.1; 36.1; 28.5; 0. 叠加值dB(A); 52; 53; 52; 51. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 昼间标准; 65; 65; 65; 65. 本项目运营期噪声污染治理措施如下： ①设备选型时尽量选择低噪设备。 ②在设备安装时合理布局，充分利用建筑物的隔声作用，使噪声对周围环境的影响减轻，同时设备安装时做好基础减振，从源头降低噪声。厂界设置围墙。 ③加强对高噪声设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有些增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，通过对企业噪声源的预测可知，通过减震措施、距离衰减，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 （5）监测要求 对照《固定污染源分类管理名录》（2019 年版），项目属于“二十五、非金属矿物制品业 30-其他水泥类似制品制造 3029”，排污许可管理类别为登记管理，无需进行监测。 4.2.4固废环境影响分析 本项目产生的固体废物主要是生产固废。本项目生产不涉及润滑油、机油等物质。设备维修均委托第三方（靖宇县肖军汽车保养中心，协议见附件）进行，维修产生的废物由第三方带走进行合理处置。 表4-9固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性（一般工业固体废物、危险废物及编码）; 有毒有害物质; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置 方式和去向; 利用处置量; 环境管理要求. 1; 生产过程; 布袋除尘器除尘灰; 900-099-S59; -; 固体; -; 17.50; -; 回用; 17.50; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599—2020)中的标准：一般固体废物储存时应满足以下要求：（1）为防止雨水径流进入贮存、处置厂内，避免液体量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。（2）暂存场地地面应用粘土夯实，并采用水泥砂浆进行地面硬化等防渗处理，以确保本项目固体废物不对地下水和周围环境产生影响。（3）要有防雨、防晒、防风措施，要防止出现跑冒滴漏现象。. 2; 沉淀池沉渣; 900-099-S59; -; 固体; -; 1.026; -; 作为骨料回用于水稳料生产; 1.026. 3; 清洗残渣; 900-099-S59; -; 固体; -; 12; -; 12. 4; 废布袋; 900-009-S59; -; 固体; -; 0.4; 由环卫部门处理; 0. 5; 搅拌工序废弃混凝土; 900-099-S59; -; 固体; -; 5.14; 作为骨料回用于水稳料生产; 0. （1）生产固废 生产固废主要包括沉淀池沉渣、清洗残渣、筒仓除尘器收集的粉尘、废布袋、搅拌工序废弃混凝土。混凝土为定量生产，不储存在厂区。 ①沉淀池沉渣 沉淀池沉渣的年产生量约1.026t/a。 ②清洗残渣 清洗搅拌机的废弃混凝土约12t/a。 ③筒仓除尘器收集的粉尘 项目筒仓除尘器收集的粉尘量为17.50t/a，这部分粉尘收集后回用于生产。 ④废布袋 布袋除尘器布袋每年更换一次，产生废弃布袋0.4t/a。 ⑤搅拌工序废弃混凝土 根据《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，水泥制品物料混合搅拌一般固废产物系数为4×10-5吨/吨·产品，本项目搅拌产生废弃混凝土5.14t/a。 （2）措施可行性 生产固废主要包括沉淀池沉渣、清洗残渣、筒仓除尘器收集的粉尘、废布袋、搅拌工序废弃混凝土。沉淀池沉渣、清洗残渣、搅拌工序废弃混凝土作为骨料回用于水稳料生产。沉渣清理周期与生产量呈正相关关系，一般为5d清理一次；企业筒仓除尘器收集的粉尘回用于生产。废弃布袋除尘器布袋交由环卫部门处理。 因此，本项目生产的固废在采取相应的措施后均能够得到合理的处理处置，不向周围环境排放。项目运营过程中产生的固废对周围环境影响较小。 4.2.5地下水、土壤污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表，将场址划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 评价提出对整个厂区可能产生污染源区进行分区防渗处理，可采用天然材料或人工材料构筑防渗层。沉淀水池为一般防渗区，防渗性能满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设要求；其他车间地面以及厂区地面为简单防渗区，采用一般水泥硬化。 （2）工艺、设备及处理构筑物采取的相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 （3）本项目厂区绿化尽量利用空隙地为主，在建筑周边区域进行重点绿化。除重点配置一般性和观赏性树种外，还应辅以绿篱、草坪。以上措施可有效降低大气沉降对土壤造成的污染。 4.2.6环境风险事故预防措施及应急预案 本项目没有有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源。需要根据要求和当地环保要求，另行编制环境风险事故预防措施及应急预案。 4.2.7其他要求 根据《粮油仓储管理办法》中关于粮油仓储单位距离混凝土及石膏制品厂不小于100m的规定，本项目运营期厂界周围100m范围内不允许建设粮油仓储单位。根据现场调查，本项目厂界100m范围内无粮油仓储单位。 4.2.8环保投资 本项目环保投资情况详见表4-10所示。根据表4-10可知，环评阶段环保投资约为8万元，占总投资160万元的5%。 表4-10本项目环保投资估算一览表 项目; 处理设施及措施; 投资（万元）. 废气; 水稳料水泥筒仓; 布袋除尘器+15m高排气筒; 2. 水泥制品水泥筒仓; 布袋除尘器+15m高排气筒; 2. 堆场; 苫布有效覆盖; 2. 水稳料上料; 密封输送; 0.2. 水泥制品上料; 密封输送; 0.2. 堆场扬尘、运输扬尘、生产过程无组织粉尘; 厂区边界设置2m高围挡。厂区地面硬化，路面清扫，洒水抑尘。; 利旧. 废水; 生产废水; 沉淀池; 0.2. 固废; 废弃布袋; 环卫部门统一收集清运; 0.2. 废弃混凝土、清洗残渣、沉淀池沉渣; 作为骨料回用于水稳料生产; 0.1. 除尘灰; 回用于生产; /. 噪声; 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、隔声等; 0.1. 合计; 8. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 粉尘的排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关要求 |
|  | 骨料输送 | 颗粒物 | 封闭措施 | 粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关要求 |
|  | 沙子、石块堆场 | 颗粒物 | 有效覆盖、路面的清扫及洒水抑尘措施 | 粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关要求 |
|  | 内部运输粉尘 | 颗粒物 | 厂区边界设置2m高围挡。厂区地面硬化，路面清扫，洒水抑尘。 | 粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关要求 |
| 地表水环境 | 搅拌机清洗水 | SS | 沉淀池 | / |
| 声环境 | 生产设施 | 连续等效A声级 | 减震、保养、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12523-2011）中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产固废主要包括沉淀池沉渣、清洗残渣、筒仓除尘器收集的粉尘、废布袋、搅拌工序废弃混凝土。沉淀池沉渣、清洗残渣、搅拌工序废弃混凝土作为骨料回用于水稳料生产。沉渣清理周期与生产量呈正相关关系，一般为5d清理一次；企业筒仓除尘器收集的粉尘回用于生产。废弃布袋除尘器布袋交由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.排污许可相关要求 纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告；排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。排污单位应当对提交的台账记录、监测数据和执行报告的真实性、完整性负责，依法接受环境保护主管部门的监督检查。排污单位应当及时公开有关排污信息，自觉接受公众监督。 2.“三同时”自主验收 根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函【2017】1235号）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施），建设单位应自主验收，根据报告提出的措施内容尽快完善厂区内各项环保设施的建设，就环保治理设施落实情况如实编制竣工环境保护验收报告，并组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。 验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。验收工作组现场检查可以参照我部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。 建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 表5-1环境保护竣工验收一览表 类别; 污染源对象; 治理验收内容; 监测因子; 执行标准; 监测 点位. 大气; 有组织粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 排气筒. 无组织粉尘; 有效覆盖、厂区边界设置2m高围挡。厂区地面硬化，路面清扫，洒水抑尘。; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 厂界上下风向. 水; 清洗废水; 沉淀池; /. 固体废物; 废弃布袋; 环卫部门统一清运; /; /. 沉淀池沉渣、清洗残渣、废弃混凝土; 作为骨料回用于水稳料生产; /; /. 布袋粉尘; 回用; /; /. 噪声; 生产; 减震、降噪、 隔声等措施; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 厂界 四周. |

# 六、结论

综上所述，本项目符合环境功能区划要求，项目选址是合理，项目所在区域尚有一定环境容量，同时，本项目的建设具有较好的社会效益与环境效益。 项目针对其废水、废气、噪声等各类污染物在采取必要的污染防治措施后，可以实现达标排放，固体废物合理处置，另外对原辅材料的储存措施、风险防控等按照相关标准、规范采取措施后，对周围环境保护目标及周边企业的影响很小。 在企业认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施并贯彻落实环保“三同时”原则，从环保角度考虑，建设项目选址合理、建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 | 0.201t/a | 0.201t/a | 0 | 0.053t/a | / | 0.254t/a | +0.053t/a |
|  | 无组织颗粒物 | 9.1975t/a | 9.1975t/a | 0 | 9.093t/a | / | 18.3465t/a | +9.093t/a |
| 废水 | 清洗废水SS | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 生活污水 | 26.4m3/a | 26.4m3/a | 0 | 0 | / | 26.4m3/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0.55t/a | 0.55t/a | 0 | 0 | / | 0.55t/a | 0 |
|  | 布袋除尘器除尘灰 | 66.68t/a | 66.68t/a | 0 | 17.50t/a | / | 84.18t/a | +17.50t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 6.156t/a | 6.156t/a | 0 | 1.026t/a | / | 7.182t/a | +1.026t/a |
|  | 清洗残渣 | 172t/a | 172t/a | 0 | 12t/a | / | 184t/a | +12t/a |
|  | 废布袋 | 0.4t/a | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | / | 0.8t/a | +0.4t/a |
|  | 实验室废弃混凝土 | 7.68t/a | 7.68t/a | 0 | 0 | / | 7.68t/a | 0 |
|  | 搅拌工序废弃混凝土 | 7.652t/a | 7.652t/a | 0 | 5.14t/a | / | 12.792t/a | +5.14t/a |
|  | 外加剂包装桶 | 1.7t/a | 1.7t/a | 0 | 0 | / | 1.7t/a | 0 |
| 危险废物 | / | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | / | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①