关于吉林金穗经贸有限责任公司

水稻秸秆加工熏蒸项目环境影响报告表的批复

吉林金穗经贸有限责任公司：

你单位委托吉林省卓月环境工程有限公司编制的《吉林金穗经贸有限责任公司水稻秸秆加工熏蒸项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目经专家评审、公示，符合审批要求，现批复如下：

- 一、建设项目基本情况和审批意见

- 项目位于吉林省白山市靖宇县靖宇站东南方向约350米，中心点地理坐标126°46′36.041″，42°23′32.948″。项目主要从事秸秆饲料生产加工，建成后年加工秸秆9万吨，配套建设9台2.1t/h生物质蒸汽发生器，主要用于生产、生活提供蒸汽，年燃料量2500t/a。项目总投资8400万元。

本项目符合国家产业政策和生态环境分区管控的相关要求。在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，做到各污染物达标排放，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环境保护工作

- （一）加强施工期环境管理和污染防治

- 本项目施工期主要产生施工扬尘、噪声、建筑垃圾、施工人员生活污水及生活垃圾，需严格落实《报告表》提出的施工期污染防治，控制施工过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等，最大限度降低对周围环境的不利影响。

（二）严格落实各项大气污染防治措施

- 本项目废气主要为秸秆输送和装卸粉尘、秸秆加工粉尘、熏蒸异味、生物质蒸汽发生器废气。秸秆输送和装卸粉尘通过洒水降尘、降低装卸高度等措施，颗粒物无组织排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准；秸秆加工粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理，排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级排放标准要求，经1根15m高排气筒排放；秸秆熏蒸过程中产生的异味（以臭气浓度表征）通过开窗通风、加强厂区绿化等措施，厂界处臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中厂界处无组织排放限值；生物质蒸汽发生器废气经布袋除尘器处理，各污染物物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉限值，经1根40m高烟囱排放。

- （三）严格落实各项水污染防治措施

- 本项目生物质蒸汽发生器用水一部分为生产、生活提供所需蒸汽，另一部分循环使用，无废水产生。废水主要为生活污水，生活污水排入厂区现有防渗污水储池，定期清掏作农肥。

- （四）严格落实各项噪声污染防治措施

- 本项目噪声主要为铡草机、滚筒筛、打包机、生物质蒸汽发生器等设备运行时产生的噪声。通过将主要产噪设备置于厂房内、选用低噪声设备、采取基础减振、墙体隔声等措施，再经过距离衰减后，厂界噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处理污染防治措施

- 本项目产生的各类固体废物按照国家及行业相关标准要求，分类妥善处理、处置。本项目固体废物主要为生活垃圾、秸秆加工布袋除尘器收集粉尘、废布袋、生物质蒸汽发生器除尘灰、灰渣、废离子交换树脂、废活性炭等。生活垃圾、秸秆加工布袋除尘器收集粉尘、废布袋、废离子交换树脂、废活性炭等经统一收集后，定期由环卫部门统一处理；生物质蒸汽发生器除尘灰、灰渣由编织袋盛装，暂存于蒸汽发生器房内，外卖作为农肥。

- （六）鉴于本项目在生产中存在一定环境风险，你单位需落实各项风险防范措施，防止环境风险事故的发生。

- 三、项目运行排放污染物前，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，申请排污许可证（含重点、简化、登记），不得无证排污。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、靖宇县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目“三同时”监督检查和环境管理工作。

七、依法须经批准的项目，应由相关部门批准后，方可开工建设或投入运营。

2025年6月27日